國家電影及視聽文化中心

「115年度印刷劇照保護裝置」勞務採購案

需求說明書

- 採購案號：2025-CR003

- 採購案名：「115年度印刷劇照保護裝置」勞務採購案（以下稱「本案」）

- 本案說明：

國家電影及視聽文化中心(以下簡稱本中心)以典藏我國電影資產，推廣電影文化、及促進電影產業發展為宗旨，其中諸多館藏品具有人文歷史、電影研究等價值。本中心於111年估算印刷劇照類文物約有3萬3,600張，但因這幾年間陸續整理及採購新印刷劇照，現有約3萬7,759張印刷劇照文物典藏，其中3萬5,700個文物保護裝置已於前四年勞務採購案中製作完畢，為配合現有庫房櫃架限制及製作時程，並考量到未來可能會增加的印刷劇照，今年度預計再完成5,600個保護裝置及560個無酸聚酯片U夾，擬使用無酸或微鹼的保護材料包裝文物，減緩文物本身因紙張會隨時間而降解酸化的特性，且無酸紙有控制微量濕度之功能，能避免文物直接接觸到空氣中的濕氣及紫外線等，最外包裝之無酸聚酯片U夾，可使印刷劇照一套放置有整體性之外，亦可增加立放時的支撐力，讓印刷劇照文物達到最好的保存方式。

- 履約期限：自決標日次日起至115年11月10日止。

- 經費預算：新臺幣?????元整（含稅）。

- 廠商資格：依中華民國法令核准設立之公司、合夥或獨資之工商行號。

- 履約地點：由本中心按工作實際需要指定安排，必要時並得派駐本中心所在地以外之指定地點執行本契約所約定之工作。

- 承攬工作內容與規格：

- 承攬工作內容：無酸聚酯片及無酸紙裁切、對折及放置等。

- 裁切、對折及製作保護裝置清單、尺寸及數量詳見下表。

- 交付方式：完成之成品寄送或運送至本中心樹林片庫（新北市樹林區忠信街10號7樓，該地點可能會因庫存地點而有所變動），包含(1) 裁切並縫製好聚酯片560個 (2)資料袋內含無酸紙5,600個。

- 規格、尺寸及數量

| 項次 | 工作項目 |  | 數量 | 規格說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | 無酸聚酯片 | 7卷 | 無酸聚酯片，40" x 100' (102 x 3050cm) 厚度4mil |
| 2 |  | 無酸薄紙 | 3.5卷 | PLKUAR1031U 無酸薄紙 Silk tissue paper (100cm x 50000cm) |
| 3 |  | A3 11孔資料袋/10入 | 560包 | （適用2.3.4孔夾，厚度為0.07mm） |
| 4 | 勞務 | 裁切無酸聚酯片成 102x 36.5 cm(±0.5cm) | 560張 | 人工裁切，一卷大約可裁80張 102x 36.5cm，誤差值±0.5cm |
| 5 |  | 對折無酸聚酯片成 51 x 36.5cm(±0.5cm) | 560張 | 聚酯片在工作過程容易因為靜電吸附灰塵、碎屑，單價包含掃除灰塵，誤差值±0.5cm |
| 6 |  | 裁切無酸薄紙成 42 x 59cm(±0.5cm) | 5,600張 | 人工裁切，一卷大約可裁1600張 42 x 59cm，誤差值±0.5cm |
| 7 |  | 無酸薄紙對折成 29.5 x 42 cm(±0.5cm) | 5,600式 | 薄紙易皺或折到，單價包含撫平及掃除灰塵，誤差值±0.5cm |
| 8 |  | 資料袋檢查、清潔與瑕疵品退換貨，並將裁切好的無酸紙放進資料袋中 | 5,600式 | 紙張放置方向:無酸紙上開口在資料袋的白邊（有孔邊） |
| 9 |  | 縫製聚酯片L-weld | 560個 | 使用縫紉機，縫製折好的無酸聚酯片。 |
| 10 |  | 聚酯片L-weld切圓角與綁繩固定 | 560個 | 聚酯片L-weld切圓角與綁繩固定。 |
| 11 |  | 運費及雜支 | 1 | 該項為半成品加工之運費跟完成品運輸之運費等，包含包裝用紙箱等雜支。 |

- 本案驗收及付款方式：

- 廠商應於決標日次日起至115年11月10日前，歸還本中心出借之縫紉機，並交付本案履約項目完成品，包含：

      - 裁切並縫製好聚酯片560個。

      - 資料袋內含無酸紙5,600個。

      - 檢附無酸聚酯片PAT檢測證明、無酸紙酸鹼值證明各一份。

並以書面通知本中心辦理驗收，由本中心安排辦理驗收會議，依據契約書等相關文件核對完成履約之項目及數量，廠商需派專責人員陪同本中心驗收人員進行查核，經本中心驗收合格，無待補正事項，撥付全額款項。

- 品管規範及注意事項

- 廠商應自主品管規範，製作時應戴手套口罩避免汙染保護材料。

- 目視檢查時，聚酯片應避免有指紋或細屑，如有明顯指紋或細屑應做清潔。

- 廠商於承攬期間需自行負擔勞、健保費、運費。

- 工作項目9「縫製聚酯片L-weld」所需使用之縫紉機由本中心提供（提領時廠商需填寫本需求書附件一物品借出單，歸還時需填寫附件二物品歸還單），品牌為型號:Brother PQ1500SL一台，針號：14號，線粗：金虎牌40/2 SP線，使用期間所需的耗材及維修費等由廠商全權負責，如果損害嚴重須全額賠償（詳如契約書第九條第九款規範）。

- 主辦機關：國家電影及視聽文化中心（新北市新莊區文藝路2號）

本案聯繫資料如下：

- 聯絡人：文物典藏組／李小姐

- 聯絡方式：02-8522-8000分機5206、ckxuxup@tfai.org.tw

附件一

物品借出單

申請單編號:

庫房經手人：

出庫經手人：

| 申請單位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請人 |  |  |  |  |  |  |
| 申請事由 |  | 「115年度印刷劇照保護裝置」勞務採購案 |  |  |  |  |
| 提領日期 |  | 2025/ / |  |  |  |  |
| 提領方式 |  | □自取 □貨運 □快遞 □其他 |  |  |  |  |
| 序號 | 物品編號 | 物 品 名 稱 | 數量 | 單位 | 物 件 敘 述 | 備 註 |
| 1 | 110-5010109-0001-0000002 | PQ-15005L/縫紉機/ Brother | 1 | 台 | 外觀及使用正常，附 1.軟式防塵蓋1個 2.針號14號1支 3.金虎牌40/2 SP線1卷 4.說明書一冊 5.剪刀一支 6.螺絲起子2支 7.梭子5個(含機器內) 8.腳踏板1個 9.縫份導引版1個 10.磁鐵1個 11.專用輔助桌一個 |  |

- 注意事項：物品出庫時請務必確認物品狀況，如當下物品本身有任何問題請加註於備註欄位，並經雙方確認備註事項狀態後使得提領。

茲收到上列資料無誤		                      申請單位：

此    致

國家電影及視聽文化中心		                申請人：

中華民國　　　　年　　　　月　　　　日

附件二

物品歸還單

申請單編號:

庫房經手人：

入庫經手人：

| 歸還單位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歸還人 |  |  |  |  |  |  |
| 歸還事由 |  | 「115年度印刷劇照保護裝置」勞務採購案 |  |  |  |  |
| 歸還日期 |  | 2025/ / |  |  |  |  |
| 歸還方式 |  | □自取 □貨運 □快遞 □其他 |  |  |  |  |
| 序號 | 物品編號 | 物 品 名 稱 | 數量 | 單位 | 物 件 敘 述 | 備 註 |
| 1 | 110-5010109-0001-0000002 | PQ-15005L/縫紉機/ Brother | 1 | 台 | 外觀及使用正常，附 1.軟式防塵蓋1個 2.針號14號1支 3.金虎牌40/2 SP線1卷 4.說明書一冊 5.剪刀一支 6.螺絲起子2支 7.梭子5個(含機器內) 8.腳踏板1個 9.縫份導引版1個 10.磁鐵1個 11.專用輔助桌一個 |  |

  - 注意事項：本案承辦人需於申請單位歸還時確認並檢驗機器。

歸還單位：

歸還人：

檢驗人（本案承辦人）：

中華民國　　　　年　　　　月　　　　日